## Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913

- Endringer til versjon 4.6:

- - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke

- - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper

- - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0

- - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.

- Figur  1 Type veg

- Figur  Diagram Sequence Pakkeavhengighet

- Figur  Diagram Sequence Hoveddiagram

- Figur  Diagram Sequence Hoveddiagram - liggende

- Figur  Diagram Sequence Nettverksmodell

- Figur  Diagram Sequence Datatyper og kodelister

- Figur  Diagram Sequence Veglenke

- Figur  Diagram Sequence Veglenke og vegadresse

- Figur  Diagram Sequence Vegreferanse

- Figur  Diagram Sequence Vegnode

- Figur  Diagram Sequence Veglenkesekvens

- Figur  Diagram Sequence Veglenkesett

- Figur  Diagram Sequence Lineær posisjon med eksempel

- Figur  Diagram Sequence Eksempler på objekttyper knyttet til vegnettet

- Figur  Diagram Sequence Forholdet til INSPIRE

### «featureType» Veglenke

- Objekttype som representerer lenker i vegnettet

- Eksempel: NVDB Referanselenkedeler, NVDB Transportlenker

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - typeVeg (Avledet:False) | - type veg (FormOfWay). |  |  | - TypeVeg |

|  | - detaljnivå (Avledet:False) | - Detaljnivå i vegnettet. | - [0..1] |  | - Vegdetaljnivå |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - konnekteringslenke (Avledet:False) | - angir at en lenke kun eksisterer for å knytte sammen andre lenker. - Et kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien. | - [0..1] |  | - Boolean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - veglenkeadresse (Avledet:False) | - sammensatt identifikator for veglenkeadresse. - Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav | - [0..1] |  | - Veglenkeadresse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - vegreferanse (Avledet:False) | - sammensatt identifikator for vegreferanse | - [0..1] |  | - Vegreferanse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - feltoversikt (Avledet:False) | - kjørefeltnummer angir stedfesting i vegens tverretning | - [0..1] |  | - CharacterString |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - senterlinje (Avledet:False) | - forløp som følger objektets sentrale del |  |  | - Kurve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - 0..* Veglenke. Rolle: veglenke ... | - 0..1 Veg. Rolle: adresseveg ... |

| - Realization |  | - Veglenke. Rolle: ... | - RoadLink. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Generalization |  | - Veglenke. Rolle: ... | - Lenke. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - Veglenke. Rolle: ... | - Veglenke. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - TraktorvegStiVeglenkeEksempel. Rolle: ... | - Veglenke. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - Veglenke. Rolle: ... | - Veglenke. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «featureType» Veglenkesekvens

- Sekvens av veglenker.

- Eksempel: NVDB Referanselenker, som består av referanselenkedeler (Lenke)

- Restriksjoner

|  | - Navn | - Forklaring | - Type |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - En lenke skal kun inngå i en sekvens |  |  |

|  | - Lenker i en sekvens skal minimum ha oppgitt startposisjon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Sortering av lenker defineres av lenkenes startposisjon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Lenkenes angitte posisjon innenfor en sekvens skal ikke overlappe posisjonene for andre lenker i samme sekvens |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Generalization |  | - Veglenkesekvens. Rolle: ... | - Lenkesekvens. Rolle: ... |

| - Realization |  | - Veglenkesekvens. Rolle: ... | - RoadLinkSequence. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «featureType» Veglenkesett

- Sett av veglenker. eller veglenkesekvenser

- Eksempel: E6

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Generalization |  | - Veglenkesett. Rolle: ... | - Lenkesett. Rolle: ... |

| - Realization |  | - Veglenkesett. Rolle: ... | - Road. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «featureType» Vegnode

- node i vegnettet

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - posisjon (Avledet:False) | - sted som objektet eksisterer på |  |  | - Punkt |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Realization |  | - Vegnode. Rolle: ... | - RoadNode. Rolle: ... |

| - Generalization |  | - Vegnode. Rolle: ... | - Node. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «dataType» Veglenkeadresse

- sammensatt identifikator for veglenkeadresse.

- Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kommunenummer (Avledet:False) | - nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. - Merknad: egenskapen er påkrevd for unik identifisering av veglenkeadresser, i og med at adressekoden kun er unik innen en kommune. |  |  | - Kommunenummer |

|  | - adressekode (Avledet:False) | - nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. - Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - adressenavn (Avledet:False) | - navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e). | - [0..1] |  | - CharacterString |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - sideveg (Avledet:False) | - angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenka den er sideveg fra. - Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"-alternativet, dvs "Ikke sideveg" | - [0..1] |  | - Boolean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Realization |  | - Veglenkeadresse. Rolle: ... | - Veglenkeadresse. Rolle: ... |

| - Realization |  | - Veglenkeadresse. Rolle: ... | - Veglenkeadresse. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «dataType» Kryssystem

- sammensatt identifikator for vegstrekning

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kryssdel (Avledet:False) | - Identifikator for kryssdel |  |  | - Integer |

|  | - fraMeter (Avledet:False) | - meterverdi ved start kryssdel |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - tilMeter (Avledet:False) | - meterverdi ved slutt kryssdel |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - NoteLink |  | - Note. Rolle: ... | - Kryssystem. Rolle: ... |

### «dataType» Sideanlegg

- sammensatt identifikator for vegstrekning

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - sideanleggsdel (Avledet:False) | - Identifikator for sideanleggsdel |  |  | - Integer |

|  | - fraMeter (Avledet:False) | - meterverdi ved start sideanleggsdel |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - tilMeter (Avledet:False) | - meterverdi ved slutt sideanleggsdel |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - NoteLink |  | - Note. Rolle: ... | - Sideanlegg. Rolle: ... |

### «dataType» Vegreferanse

- sammensatt identifikator for vegreferanse

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - vegsystem (Avledet:False) | - angir hvilken type veg veglenk beskriver |  |  | - Vegsystem |

|  | - vegstrekning (Avledet:False) | - angir hvilken type veg veglenk beskriver | - [0..1] |  | - Vegstrekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - sideanlegg (Avledet:False) | - angir hvilken type veg veglenk beskriver | - [0..1] |  | - Sideanlegg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - kryssystem (Avledet:False) | - angir hvilken type veg veglenk beskriver | - [0..1] |  | - Kryssystem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Restriksjoner

|  | - Navn | - Forklaring | - Type |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - count(self.sideanlegg) + count(self.kryssystem) invokes count(self.vegstrekning)=1 | - Vegstrekning er påkrevd dersom sideanlegg og/eller kryssystem er angitt |  |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Realization |  | - Vegreferanse. Rolle: ... | - Vegreferanse. Rolle: ... |

| - Realization |  | - Vegreferanse. Rolle: ... | - Vegreferanse. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - Vegreferanse. Rolle: ... | - Vegreferanse. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «dataType» Vegstrekning

- sammensatt identifikator for vegstrekning

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - strekningNummer (Avledet:False) | - oppdeling av vegruter i kortere parseller med relativt enhetlig standard og funksjon |  |  | - Integer |

|  | - delstrekningNummer (Avledet:False) | - oppdeling av vegruter i kortere parseller med relativt enhetlig standard og funksjon |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - fraMeter (Avledet:False) | - meterverdi ved start veglenke |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - tilMeter (Avledet:False) | - meterverdi ved slutt veglenke |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - referanseretning (Avledet:False) | - retning for vegreferansen, med eller mot koordinatrekkefølgen. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting og lenkenes geometri. |  |  | - Retningskode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - vegreferanseFraDato (Avledet:False) | - gyldighetsdato fra for vegreferanse (startdato) | - [0..1] |  | - Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - vegreferanseTilDato (Avledet:False) | - gyldighetsdato til for vegreferanse (avslutningsdato) | - [0..1] |  | - Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - adskilteLøp (Avledet:False) |  |  |  | - AdskilteLøp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - adskilteLøpNummer (Avledet:False) |  | - [0..1] |  | - CharacterString |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### «dataType» Vegsystem

- sammensatt identifikator for vegsystem

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - vegkategori (Avledet:False) | - angir hvilken type veg veglenk beskriver |  |  | - Vegkategori |

|  | - fase (Avledet:False) | - angir veglenka sin status |  |  | - Vegfase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - vegnummer (Avledet:False) | - angir nummeret til en vegrute |  |  | - Integer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### «codeList» TypeVeg

- Type veg (FormOfWay).

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kanalisertVeg (Avledet:False) | - Kanalisert veg: veg som ikke er motorveg eller motortrafikkveg, og har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere som hindrer møteulykke. - INSPIRE: FormOfWay=dualCarriageway |  |  |  |

|  | - enkelBilveg (Avledet:False) | - Enkel bilveg: øvrige bilveger - INSPIRE: FormOfWay=singleCarriageway |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - rampe (Avledet:False) | - Rampe: lenke for på- eller avkjøring av annen veg. - INSPIRE: FormOfWay=slipRoad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - rundkjøring (Avledet:False) | - Rundkjøring. - INSPIRE: FormOfWay=roundabout |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - bilferje (Avledet:False) | - Bilferje: strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet. - INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue=cars |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - passasjerferje (Avledet:False) | - Passasjerferje: strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket. - INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue=passengers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - gangOgSykkelveg (Avledet:False) | - Gang- og sykkelveg: veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522. - INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - sykkelveg (Avledet:False) | - Sykkelveg: veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520. - INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - gangveg (Avledet:False) | - Gangveg: veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. - INSPIRE: FormOfWay=walkway |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - gatetun (Avledet:False) | - boliggate hvor det er iverksatt fysiske tiltak for å etablere et uteareal for alle trafikantkategorier, hvor all kjøring skjer på fotgjengernes vilkår. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - gågate (Avledet:False) | - Gågate: område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet med skilt 548. - INSPIRE:FormOfWay=pedestrianZone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - gangfelt (Avledet:False) | - Gangfelt: kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516. - INSPIRE: FormOfWay=walkway |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - fortau (Avledet:False) | - Fortau: del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn vegbanen og er adskilt fra denne med kantstein - INSPIRE: FormOfWay=walkway |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - traktorveg (Avledet:False) | - Traktorveg: veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor - INSPIRE: FormOfWay=tractor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - sti (Avledet:False) | - Sti: tydelig tråkk i terrenget som er markert gjennom års bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - trapp (Avledet:False) | - Trapp: trapp som naturlig inngår i nettverket |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - annet (Avledet:False) | - Annet: lenke som binder sammen andre lenker. Brukes for å få sammenhengende ruter, der ingen andre typer kan brukes. Skal kun brukes for å lage et sammenhengende nettverk til bruk i ruter. For eksempel skiløyper over jorder og myrer. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Realization |  | - TypeVeg. Rolle: ... | - FormOfWayValue. Rolle: ... |

| - Realization |  | - TypeVeg. Rolle: ... | - TypeVeg. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - TypeVeg. Rolle: ... | - TypeVeg. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - TypeVeg. Rolle: ... | - TypeVeg. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - TypeVeg. Rolle: ... | - TypeVeg. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «codeList» Vegdetaljnivå

- Detaljnivå i vegnettet.

- Merknad: Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt).

- Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kjørebane (Avledet:False) | - del av veg som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan |  |  |  |

|  | - kjørefelt (Avledet:False) | - del av veg som er bestemt for en vognrekke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - vegtrase (Avledet:False) | - representerer en konstruert senterlinje som den fysiske vegen ikke følger (f.eks. ved fysisk atskilte kjørebaner). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Realization |  | - Vegdetaljnivå. Rolle: ... | - Vegdetaljnivå. Rolle: ... |

### «codeList» Vegkategori

- Angir vegkategori

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - europaveg (Avledet:False) | - Europaveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR). |  | - E |  |

|  | - riksveg (Avledet:False) | - Riksveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå. |  | - R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - fylkesveg (Avledet:False) | - Fylkesveg. Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå. |  | - F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - kommunalVeg (Avledet:False) | - Kommunal veg. Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen. |  | - K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - privatVeg (Avledet:False) | - Privat veg. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen. |  | - P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - skogsveg (Avledet:False) | - Skogsveg. Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS. |  | - S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Realization |  | - Vegkategori. Rolle: ... | - Vegkategori. Rolle: ... |

| - Realization |  | - Vegkategori. Rolle: ... | - Vegkategori. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - Vegkategori. Rolle: ... | - Vegkategori. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### «codeList» AdskilteLøp

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - med (Avledet:False) | - Medstrekning for adskilte løp der kjøreretning er med metreringsretning. |  |  |  |

|  | - mot (Avledet:False) | - Motstrekning for adskilte løp der kjøreretning er mot metreringsretning. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - nei (Avledet:False) | - Delstrekningen har ikke fysisk adskilte løp med egne referanser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### «codeList» Vegfase

- Angir vegfase

- Attributter

|  | - Navn | - Definisjon/Forklaring | - Multipl | - Kode | - Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - planlagtVeg (Avledet:False) | - Planlagt veg |  | - P |  |

|  | - vegUnderBygging (Avledet:False) |  |  | - A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - eksisterendeVeg (Avledet:False) | - Eksisterende veg. Veg som er del av operativt vegnett (tatt opp til vedlikehold). |  | - V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Realization |  | - Vegstatus. Rolle: ... | - Vegfase. Rolle: ... |

| - Realization |  | - VegStatus. Rolle: ... | - Vegfase. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Realization |  | - Vegstatus. Rolle: ... | - Vegfase. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

### Instanseksempler

#### Lineære referanser

- Figur  Diagram Sequence Lineære referanser instanser

##### Objekt 3123

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Objekt 5897: Fartsgrense. Rolle: ... | - Objekt 3123. Rolle: ... |

| - Association |  | - Objekt 5898: Fartsgrense. Rolle: ... | - Objekt 3123. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Objekt 3124

##### Objekt 5897: Fartsgrense

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Objekt 5897: Fartsgrense. Rolle: ... | - Objekt 3123. Rolle: ... |

##### Objekt 5898: Fartsgrense

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Objekt 5898: Fartsgrense. Rolle: ... | - Objekt 3123. Rolle: ... |

#### Gang- og sykkelveg

- Figur  Diagram Sequence Type veg GS-instanser

##### Objekt 1

##### Objekt 2

#### Nettverksobjekter

- Figur  Diagram Sequence Nettverksobjekter

##### Lenke 101

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 101. Rolle: ... | - Node 001. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 101. Rolle: ... | - Node 002. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesekvens 501. Rolle: ... | - Lenke 101. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Lenke 102

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 102. Rolle: ... | - Node 002. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 102. Rolle: ... | - Node 003. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesekvens 501. Rolle: ... | - Lenke 102. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 102. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Lenke 103

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 103. Rolle: ... | - Node 003. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 103. Rolle: ... | - Node 004. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesekvens 502. Rolle: ... | - Lenke 103. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 103. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Lenke 104

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 104. Rolle: ... | - Node 006. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 104. Rolle: ... | - Node 004. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesekvens 502. Rolle: ... | - Lenke 104. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 104. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Lenke 105

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 105. Rolle: ... | - Node 005. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 105. Rolle: ... | - Node 004. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 105. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Lenkesekvens 501

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenkesekvens 501. Rolle: ... | - Lenke 102. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenkesekvens 501. Rolle: ... | - Lenke 101. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Lenkesekvens 502

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenkesekvens 502. Rolle: ... | - Lenke 104. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenkesekvens 502. Rolle: ... | - Lenke 103. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Lenkesett 8

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 105. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 104. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 102. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenkesett 8. Rolle: ... | - Lenke 103. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Node 001

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 101. Rolle: ... | - Node 001. Rolle: ... |

##### Node 002

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 102. Rolle: ... | - Node 002. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 101. Rolle: ... | - Node 002. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Node 003

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 103. Rolle: ... | - Node 003. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 102. Rolle: ... | - Node 003. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Node 004

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 105. Rolle: ... | - Node 004. Rolle: ... |

| - Association |  | - Lenke 104. Rolle: ... | - Node 004. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Lenke 103. Rolle: ... | - Node 004. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Node 005

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 105. Rolle: ... | - Node 005. Rolle: ... |

##### Node 006

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Lenke 104. Rolle: ... | - Node 006. Rolle: ... |

#### Rampe

- Figur  Diagram Sequence Type veg Rampe-instanser

##### Objekt 1

##### Objekt 2

##### Objekt 3

##### Objekt 4

##### Objekt 5

##### Objekt 6

##### Objekt 7

#### Rundkjøring

- Figur  Diagram Sequence Type veg Rundkjøring-instanser

##### Objekt 1

##### Objekt 2

##### Objekt 3

##### Objekt 4

##### Objekt 5

##### Objekt 6

#### Konnekteringslenke

- Figur  Diagram Sequence Type veg Konnekteringslenkeinstanser

##### Objekt 1

##### Objekt 2

##### Objekt 3

##### Objekt 4

##### Objekt 5

##### Objekt 6

##### Objekt 7

#### Feltoversikt

- Figur  Diagram Sequence Type veg Feltoversiktinstanser

##### Objekt 1

##### Objekt 2

##### Objekt 3

#### Stedfesting med retning

- Figur  Diagram Sequence Stedfesting med retning

##### Objekt 456732

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Objekt 456732. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 2. Rolle: ... |

| - Association |  | - Objekt 456732. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 3. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Objekt 456732. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 1. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Veglenke 10

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 1. Rolle: ... | - Veglenke 10. Rolle: ... |

##### Veglenke 11

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 2. Rolle: ... | - Veglenke 11. Rolle: ... |

##### Veglenke 12

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 3. Rolle: ... | - Veglenke 12. Rolle: ... |

##### Veglenke 13

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 3. Rolle: ... | - Veglenke 13. Rolle: ... |

##### Veglenkesekvens 1

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 1. Rolle: ... | - Veglenke 10. Rolle: ... |

| - Association |  | - Objekt 456732. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 1. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Veglenkesekvens 2

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 2. Rolle: ... | - Veglenke 11. Rolle: ... |

| - Association |  | - Objekt 456732. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 2. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Veglenkesekvens 3

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 3. Rolle: ... | - Veglenke 13. Rolle: ... |

| - Association |  | - Veglenkesekvens 3. Rolle: ... | - Veglenke 12. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Objekt 456732. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 3. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

#### Svingerestriksjon

- Figur  24 Svingeforbud med retning

##### Objekt 852746

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Objekt 852746. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 8. Rolle: ... |

| - Association |  | - Objekt 852746. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 7. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Veglenke 17

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 7. Rolle: ... | - Veglenke 17. Rolle: ... |

##### Veglenke 18

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 8. Rolle: ... | - Veglenke 18. Rolle: ... |

##### Veglenke 19

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 8. Rolle: ... | - Veglenke 19. Rolle: ... |

##### Veglenkesekvens 7

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 7. Rolle: ... | - Veglenke 17. Rolle: ... |

| - Association |  | - Objekt 852746. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 7. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

##### Veglenkesekvens 8

- Assosiasjoner

| - Assosiasjon type | - Navn | - Fra | - Til |
| --- | --- | --- | --- |
| - Association |  | - Veglenkesekvens 8. Rolle: ... | - Veglenke 18. Rolle: ... |

| - Association |  | - Veglenkesekvens 8. Rolle: ... | - Veglenke 19. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |

| - Association |  | - Objekt 852746. Rolle: ... | - Veglenkesekvens 8. Rolle: ... |
| --- | --- | --- | --- |